Symbio - Artur Gackowski

ul. Semlińska 44a

83-251 Pinczyn

tel. 535 427 310

www.e-symbio.pl

e-mail: symbio.biuro@gmail.com

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska.

Opracował:

mgr Artur Gackowski

Gdańsk, luty 2020 r.

# Spis treści

Spis treści	1

1.	Wstęp	3

1.1	Podstawy prawne prognozy i jej zakres	3

1.2	Metoda sporządzania prognozy i zastosowane materiały	6

2.	Charakterystyka ustaleń projektu planu	8

2.1	Zakres, główne cele i ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	8

2.2	Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej	12

2.3	Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi	15

3.	Stan środowiska naturalnego i jego potencjalne zmiany	16

3.1	Położenie regionalne	16

3.2 Struktura środowiska przyrodniczego obszaru planu	17

3.2.1 Rzeźba terenu i budowa geologiczna	17

3.2.2 Surowce naturalne	18

3.2.3 Wody powierzchniowe i wody podziemne	18

3.2.4 Warunki glebowe	19

3.2.5 Warunki bioklimatyczne	19

3.2.6 Struktura biotyczna obszaru opracowania	21

3.2.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne – diagnoza stanu środowiska	23

3.2.8 Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	23

3.2.9 Obszary o szczególnych walorach użytkowych	26

4.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu	28

5.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu w szczególności na obszarach form ochrony przyrody	29

5.1 Problemy ochrony środowiska	29

5.2 Problemy ochrony przyrody	30

6.	Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu planu	31

6.1 Poziom międzynarodowy i krajowy	31

6.2. Poziom regionalny	32

7.	Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko i zabytki związanych z realizacją ustaleń planu	33

7.1. Przypowierzchniowa warstwa litosfery	33

7.2 Wody powierzchniowe i podziemne	33

7.3 Powietrze atmosferyczne i klimat	34

7.4 Flora fauna i różnorodność biologiczna	36

7.5 Formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000	37

7.6 Krajobraz	40

7.7 Ludzie	40

7.8 Zabytki, dobra materialne	41

7.9 Oddziaływania skumulowane	41

8	Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko skutków realizacji planu	42

9	Sposoby zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru wynikających z realizacji planu zagospodarowania przestrzennego	43

10	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu	44

11	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu	45

12	Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków	46

13	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	47

Spis rycin

Ryc 1. Roślinność na obszarze opracowania	21

Ryc. 2. Obszar opracowania na tle form ochrony przyrody	38

Ryc. 3 Położenie na tle korytarzy ekologicznych.	39

Spis tabel

Tab.1. Klasyfikacja dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy pomorskiej	24

Tab. 2 Dopuszczalne poziomy hałasu powodowane przez drogi, linie kolejowe i pozostałe obiekty i działalności.	36

Załączniki graficzne

1. Mapa prognozy wpływu na środowisko realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – skala 1: 2 000

# Wstęp

## Podstawy prawne prognozy i jej zakres

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska.

Projekt planu został opracowany przez Pracownię Projektową Maria Landowska. Przedmiotem opracowania jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą VI/73/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska.

Podstawą do wykonania niniejszej prognozy są:

- ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

Zgodnie z art. 17. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 293) projekt planu miejscowego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego, które mogą wyniknąć z realizacji projektowanej funkcji terenu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalne negatywne wpływy na środowisko.

Zawartość prognozy oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu zostały wydane na wniosek Wójta Gminy Kaliska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim.

W prognozie określone i ocenione zostaną następujące zagadnienia:

1)	w zakresie skutków:

a)	dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu, 	powodowane zwłaszcza wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, 	wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, 	wykorzystywaniem zasobów środowiska, zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, 	niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu, emitowaniem 	hałasu, emitowaniem pól elektromagnetycznych oraz ryzykiem wystąpienia 	poważnych awarii,

b)	realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 	powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, 	klimat, zwierzęta i rośliny - we wzajemnym ich powiązaniu, oraz na ekosystemy i 	krajobraz;

2)	w zakresie oceny:

a)	stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów, odporności na degradację i 	zdolności do regeneracji, wynikających z uwarunkowań określonych w opracowaniu 	ekofizjograficznym oraz tendencji do zmian przy braku realizacji ustaleń 	projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b)	rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie 	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia:

•	zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów z 	uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym,

•	zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, a w szczególności 	zawartymi w aktach o utworzeniu obszarów i obiektów chronionych oraz w planach 	ochrony,

•	skuteczności ochrony różnorodności biologicznej,

•	właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania a 	pozostałymi terenami,

c)	określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 	warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony środowiska, 	prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i 	leśnych,

d)	zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą 	powstawać na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania 	przestrzennego oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania 	wynikającego z realizacji ustaleń tego planu,

e)	skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych,

f)	zmian w krajobrazie;

3)	w zakresie możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne 	oddziaływania na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji 	ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 	w zależności od potrzeb, propozycje innych niż w tym projekcie ustaleń sprzyjających 	ochronie środowiska.

Prognoza obejmować będzie obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji jego ustaleń.

W prognozie będzie przedstawiona analiza zgodności ustaleń projektu planu z przepisami prawa miejscowego ustanowionymi przez Sejmik Województwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2942).

Prognoza będzie zawierała informacje na temat ewentualnej zmiany przeznaczenia gruntów leśnych a cele nieleśne na terenie projektu planu.

W prognozie będą przedstawione informacje na temat ewentualnych praw nabytych wynikających z obowiązującego planu, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego składać się będzie z części opisowej i zawierać będzie załącznik graficzny przedstawiający wyniki przeprowadzonych analiz i ocen w formie kartograficznej i opisowej sporządzony w skali odpowiedniej do skali, w jakiej sporządzony będzie rysunek projektu planu miejscowego.

## Metoda sporządzania prognozy i zastosowane materiały

W opracowaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano następujące

metody prognozowania:

- Analiza dostępnej literatury i materiałów kartograficznych obejmujących badany obszar

- Identyfikacja obszarów problemowych wymagających szczególnego zbadania

- Analiza stanu środowiska w oparciu o wizję terenową

- Badanie terenów analogicznych o podobnym ukształtowaniu i przeznaczeniu

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kaliska Nr XLI/322/14 z dnia 27 maja 2014r., zmienionego uchwałą Rady Gminy Kaliska Nr XIX/157/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zmienionego uchwałą Nr XLV/361/2018 z dnia 1 marca 2018r. Rady Gminy Kaliska

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla fragmentu wsi Dąbrowa dz. nr 80 i 93

- Raport oddziaływana na środowisko dla przedsięwzięcia pn. uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża Dąbrowa na dz. nr 80 i 93 obręb Dąbrowa

- Aktualizacja Programu ochrony środowiska na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 dla Powiatu Starogardzkiego, listopad 2012 r.

- Ocena wpływu górnictwa odkrywkowego na środowisko, Vladimír Lapčík, Marta Lapčíková, 2011

- Aktualny stan ekologicznej sieci obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim, M. Buliński, R. Knitter, Z. Lenartowicz z Zespołu Dokumentacji Przyrodniczej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk 2008 r.

- Materiały publikowane i niepublikowane dotyczące środowiska przyrodniczego obszaru gminy.

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2009 r.

- Przewidywanie zmian krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią, A. Sas-Bojarska, Gdańsk 2006 r.

- Problemy Planistyczne zeszyt ZOIU1/09, Wrocław 2009 r.

- Problemy Planistyczne zeszyt ZOIU 1/10, Wrocław 2010 r.

- Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – Shadow list, Świebodzin – Poznań 2013

- Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk-Słupsk 2007 r.

- Studia przyrodniczo-krajobrazowe w ocenach oddziaływania na środowisko, w: Studia krajobrazowe, jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej, M. Przewoźniak, Wrocław 1995 r.

- Studium przyrodniczo - krajobrazowe województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2006 r.

- Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

- Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2017 roku, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańsk 2018 r.

- Ocena rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2017, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańsk 2018

- http://obszary.natura2000.org.pl

- http://crfop.gdos.gov.pl/

- Akty i przepisy związane z prawem ochrony środowiska i prawem ochrony przyrody

- Dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej.

# Charakterystyka ustaleń projektu planu

## Zakres, główne cele i ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem niniejszej prognozy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska.

Projekt planu zawiera:

1)	Ustalenia tekstowe

2)	Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1

Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, a także zasad zagospodarowania i zabudowy oraz zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:

- obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości

- obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej

- granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 41, poz. 412 ze zm.)

Ustalenia dla terenu objętego planem w postaci kart terenu

1. Ustalenia szczegółowe dla terenów PG:

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1PG, 2PG na rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się przeznaczenie jako teren powierzchniowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego.

a) funkcje podstawowe - teren powierzchniowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego;

b) funkcje dopuszczone - w obszarze górniczym dopuszcza się realizację wyłącznie obiektów kubaturowych tymczasowych (pomieszczenia obsługi zakładu górniczego), urządzeń komunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopalin;

c) funkcje wykluczone - wszelkie niezwiązane z funkcją podstawową i dopuszczoną;

2) decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7427.20.16 z dnia 07.06.2016r. zatwierdzono "Dokumentację geologiczną złoża piasku DĄBROWA" w kat C1, obręb Dąbrowa, działki nr 80 i 93 gmina Kaliska, powiat starogardzki, województwo pomorskie, zawierającą ustalenia zasobów geologicznych według stanu na dzień 31.12.2015r. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi około 7,62 ha;

3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego:

a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 4;

b) zabudowę lokalizować od strony drogi gminnej.

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) zasady zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 5;

b) ustalenia szczegółowe:

᠆ zakaz składowania i magazynowania odpadów innych niż odpady powstające w związku z prowadzoną eksploatacją złoża;

᠆ w wyznaczonych granicach pasów ochronnych od obszarów eksploatacji obowiązuje zakaz zabudowy i zakaz ruchu zakładu górniczego;

᠆ obowiązuje rekultywacja terenów po eksploatacji złoża na podstawie dokumentacji rekultywacyjnej;

᠆ zakazuje się wykorzystania do rekultywacji terenu odpadów - m.in. popiół, żużel i inne;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje potrzeba określania;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zasady zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) wskaźnik intensywności zabudowy - nie występuje potrzeba określania;

b) powierzchnia zabudowy - nie występuje potrzeba określania;

c) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 10% powierzchni działki;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - dla zabudowy tymczasowej od strony drogi - jak na rysunku planu, od strony lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

a) złoże kopaliny podlega ochronie poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami oraz sposób eksploatacji zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.);

b) należy stosować zasady ochrony złoża zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 868 ze zm.) tj. ochrona złoża kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska, w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin;

c) obszar planu stanowi teren leśny chroniony zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1161), w związku z powyższym wymagana jest zgoda Marszałka Województwa Pomorskiego, po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej.

9) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) nie dopuszcza się podziału nieruchomości;

10) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) lokalizacja obiektów o wysokości równej lub wyższej od 50 m nad poziomem terenu wymaga zgłoszenia do właściwego organu wojskowego - Szefostwa Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony powietrznej i przeszkodami lotniczymi.

11) Zasady, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zasady obsługi komunikacyjnej - zgodnie z § 10 ust. 1;

b) sieci infrastruktury technicznej - zgodnie z § 10 ust. 2 do ust. 8.

c) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek;

12) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza się;

13) Stawka procentowa służąca do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

§ 12. Ustalenia szczegółowe dla terenu KDD

1. Oznaczenie terenu: KDD.

2. Przeznaczenie terenu: droga publiczna gminna nr 209013G, istniejąca.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje potrzeba określania.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

1) Zasady zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 5.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §  7.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) Szerokość w liniach rozgraniczających - istniejąca;

2) lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) odprowadzanie wód opadowych - powierzchniowo do gruntu, z terenów utwardzonych zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie dopuszcza się.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Bory Tucholskie GKPn-16;

2. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu w odniesieniu do terenów sąsiednich chronionych akustycznie zgodnie z przepisami odrębnymi;

3. Obowiązuje wymóg zabezpieczenia przed emisją pyłów ze złóż piasków i żwirów;

4. Obowiązuje wymóg zabezpieczenia przed przenikaniem do podłoża szkodliwych substancji toksycznych i innych szkodliwych substancji do wód podziemnych;

5. Wody opadowe spływające z zanieczyszczonych terenów utwardzonych winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów;

6. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo-wodnego;

7. Zakaz składowania substancji chemicznych;

8. Zakaz odprowadzania związków ropopochodnych do gruntu;

9. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy uwzględniać przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zgodnie z przepisami odrębnymi tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1409), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1408) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2183);

10. Zasady prowadzenia eksploatacji kopaliny:

- obowiązek zastosowania metod wydobywczych minimalizujących ryzyko szkód;

- uciążliwość dla środowiska wynikająca z działalności eksploatacyjnej, transportowej lub innej, w tym uciążliwość hałasowa powstająca w wyniku pracy sprzętu wydobywczego, krusząco-sortującego oraz transportowego, nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

10. Zasady prowadzenia eksploatacji kopaliny:

- obowiązek zastosowania metod wydobywczych minimalizujących ryzyko szkód;

- uciążliwość dla środowiska wynikająca z działalności eksploatacyjnej, transportowej lub innej, w tym uciążliwość hałasowa powstająca w wyniku pracy sprzętu wydobywczego, krusząco-sortującego oraz transportowego, nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

- w celu ochrony krajobrazu po zakończeniu eksploatacji, należy teren zrekultywować zgodnie z przyjętym kierunkiem rekultywacji.

## Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. W zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) kierunek wjazdu na teren żwirowni oraz wyjazdu z terenu żwirowni został wyznaczony na załączniku do niniejszej uchwały;

2) wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszaru planu odbywać się będzie poprzez projektowane drogi wewnętrzne niezbędne do obsługi terenu;

3) nakazuje się zachowanie właściwych parametrów technicznych dróg, zapewniających poprawną obsługę komunikacyjną obszaru oraz zapewnienie normatywnego rozmieszczenia w nich urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, projektowanych dla potrzeb obsługiwanych terenów;

4) nie dopuszcza się transportu urobku poprzez teren drogi gminnej nr 209013G, w stronę miejscowości Dąbrowa oraz Stych;

5) ustala się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających tereny PG;

6) realizacja inwestycji niedrogowych wywołująca niewątpliwie wzrost natężenia ruchu pojazdów na drodze krajowej i pogarszająca warunki ruchu, uwarunkowana jest wyprzedzającą lub równoległą budową lub przebudową układu drogowego w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania i zniwelowania skutków realizacji tej inwestycji (niedrogowej).

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) dowóz wody w pojemnikach (baniakach).

3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

1) dopuszcza się zastosowanie toalet przenośnych;

2) nie dopuszcza się sytuowania trwałych obiektów i urządzeń do odprowadzania ścieków sanitarnych, ani technologicznych.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych:

1) powierzchniowe do gruntu na terenie własnej działki, zanieczyszczone wody opadowe należy podczyścić w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi;

2) w przypadku zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami szkodliwymi, wody opadowe należy poddawać wstępnemu podczyszczaniu w stosownych separatorach.

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną:

1) z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na podstawie warunków przyłączenia przez gestora sieci;

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz budowę nowych sieci elektroenergetycznych, kablowych i napowietrznych;

3) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych w każdym terenie, w ilości zależnej od zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną;

4) istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną należy przystosować do planowanego zagospodarowania;

5) usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi należy uzgadniać w porozumieniu z zarządcą sieci.

6. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi, należy przewidzieć miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów z uwzględnieniem segregacji;

2) odpady inne niż komunalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

7. W zakresie melioracji i urządzeń wodnych:

1) należy chronić, konserwować i udrażniać wszelkie cieki z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód;

2) należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itd.), biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż, należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru;

3) projekty budowlane sąsiadujące z urządzeniami melioracyjnymi należy uzgadniać z ich zarządcą.

8. W zakresie sieci telekomunikacyjnej:

1) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci oraz lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

## Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Ogólne zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy

Na obszarze gminy obowiązują następujące zasady ogólne dotyczące kierunków
zagospodarowania oraz użytkowania terenów:

- utrzymuje się dotychczas wyznaczane (w dokumencie studium gminy z 2010r)
nowe tereny rozwojowe

- wzdłuż drogi krajowej nr 22 wyznacza się w studium „pasmo rozwoju funkcji
gospodarczych”, gdzie preferowana jest lokalizacja różnorodnych funkcji
gospodarczych, dla pasma tego wskazane jest sporządzenie planów
miejscowych

- w obszarach ochrony przyrody (istniejących i planowanych) obowiązuje
priorytet działań ochronnych przed inwestycyjnymi, wprowadzenie nowej
zabudowy i zainwestowania jest możliwe w przypadku braku konfliktów
z przedmiotem ochrony przyrody, należy ściśle przestrzegać przepisów
szczególnych obowiązujących w obszarach chronionych przyrodniczo, w tym
Uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego Nr 1161/XLVII.10 z dnia 28 kwietnia
2010 r,

# Stan środowiska naturalnego i jego potencjalne zmiany

## Położenie regionalne

Obszar objęty opracowaniem stanowi fragment wsi Dąbrowa obejmujący działki nr 80 i 93 w obrębie Dabrowa w gminie wiejskiej Kaliska. Położony jest on we wschodniej części gminy, oddalony o ok. 2 km w kierunku wschodnim od wsi Kaliska. Gmina Kaliska w systemie (zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzna Polski wg Kondrackiego) położony jest we wschodniej skrajnej części mezoregionu Bory Tucholskie.

W tej jednostce fizjograficznej możemy wyróżnić następujące elementy krajobrazu:

- sandry piaszczyste, pokryte zbiorowiskami leśnymi;

- wysoczyzny morenowe, o podłożu gliniastym, piaszczystym lub piaszczystym na glinach, użytkowanych rolniczo;

- rynny polodowcowe o podłożu mułowo-torfowym i torfowym, wykorzystywanych pod użytki zielone;

- doliny rzeczne z dużym zróżnicowaniem lokalnych form rzeźby i użytkowania ziemi.

## 3.2 Struktura środowiska przyrodniczego obszaru planu

### 3.2.1 Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Obszar fragmentu wsi Dąbrowa, położony jest we wschodniej skrajnej części mezoregionu Bory Tucholskie. Obszar ten sąsiaduje od wschodu z Pojezierzem Starogardzkim (zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzna Polski wg Kondrackiego).

Zasadniczo rzeźba terenu przedstawia charakter młodoglacjalny, ukształtowany przez procesy związane z obecnością i zanikiem lądolodu stadiału górnego zlodowacenia Wisły oraz przez procesy akumulacji i erozji w holocenie.

Teren położony jest w skrajnej części powierzchni sandrowej będącej pozostałością odpływu wód w kierunku południowym z cofającego się lądolodu. W obrębie opracowania występuje też niewielki fragment wysoczyzny moreny falistej. Powierzchnia sandru zbudowana jest głównie z utworów wodnolodowcowych, tj. piasków różnej granulacji ze żwirem. Powierzchnia płata wysoczyzny morenowej jest zbudowana z piasków, żwirów i głazów lodowcowych.

Ukształtowanie terenu charakteryzuje się różnicami wysokości bezwzględnych w terenie od około 140,0 m n.p.m. w części północno-zachodniej do około 145,0 m n.p.m. w części południowo-wschodniej.

Budowa geologiczna

Na terenie opracowania budowa geologiczna została rozpoznana na podstawie profili otworów geologicznych złożowych o numerach B1(16) -B16(16) [Helwak L., Domański P., 2016] oraz map hydrogeologicznej Polski w skali 1:5000 arkusz Zblewo i szczegółowej mapie geologicznej Polski w skali 1:50000 arkusz Stara Kiszewa.

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w obrębie osadów czwartorzędowych. Są to utwory fluwioglacjalne i glacjalne zlodowacenia Wisły oraz rzeczne i organogeniczne holoceńskie.

Budowa geologiczna osadów plejstoceńskich jest lokalnie rozpoznana do głębokości około 40 m, do rzędnych około 90 m n.p.m. Osady są głównie zbudowane z utworów piaszczysto-żwirowych rozdzielonych dwoma pokładami glin zwałowych kilku metrowej miąższości. Poniżej glin zwałowych zalegają piaski i żwiry wodnolodowcowe o łącznej miąższości 10-20m przewarstwione wąskimi pokładami glin zwałowych.

### 3.2.2 Surowce naturalne

Na terenie fragmentu wsi Dąbrowa na dz. nr 80 i 93 są zlokalizowane złoża surowców naturalnych. Granice złoża i ilość jego zasobów geologicznych ustalono w „Dokumentacji geologicznej złoża piasku „Dąbrowa”, m. Dąbrowa, gm. Kaliska, pow. starogardzki, woj. pomorskie” [Helwak L., Domański P., 2016]. Złoże udokumentowano w dwóch polach na powierzchni łącznie 7,7761 ha. Zasoby geologiczne złoża wg „Dokumentacji geologicznej” wynoszą ogółem: 875,16 tys. ton.

### 3.2.3 Wody powierzchniowe i wody podziemne

Wody powierzchniowe

Obręb Dąbrowa w całości położony jest w dorzeczu Wisły, w zlewni rzeki Piesienicy prawobrzeżnego dopływu Wierzycy. Na terenie opracowania nie występują wody stojące ani płynące. Rzeka Piesienica przepływa w odległości około 4 km od obszaru opracowania.

Obszar położony jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych RW20001729866– zlewnia Piesienica z jez. Niedackim do dopł. z jez. Semlińskiego;

powierzchnia 220,89 km2

Status - silnie zmienione części wód

Ocena stanu – zły

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych- zagrożona

Derogacje - 4(4) - 1

Uzasadnienie derogacji - Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego.

Wody podziemne

Na podstawie materiałów hydrogeologicznych stwierdzono występowanie czwartorzędowego piętra wodonośnego.

Pierwszy górny poziom wodonośny charakteryzuje się nieciągłym rozprzestrzenieniem i występowaniem lokalnym. Zwierciadło wody jest swobodne i występuje na głębokości od 3,5 do 7,2 m. Układa się na rzędnych około 135-137 m n. p. m. i jest nachylone w kierunku południowo-wschodnim. Poziom wodonośny zbudowany jest z osadów wodnolodowcowych i lodowcowych zlodowacenia Wisły, czyli piasków o różnej granulacji ze żwirem, lokalnie z wkładkami glin piaszczystych.

Podglinowy poziom wodonośny zbudowany jest z zawodnionych piasków i żwirów przewarstwionych pokładem glin zwałowych o miąższości nie przekraczającej 5m. Zwierciadło wody jest swobodne lub lekko napięte, występuje na głębokości około 10-25m.

Obszar opracowania położony jest w Regionie Wodnym Dolnej Wisły, zlokalizowanej w obrębie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Obszar opracowania znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW240028 Według charakterystyki jednolitych części wód podziemnych, zawartej w KPGW stan przedmiotowej JCWPd (nr 28) określono, jako dobry zarówno pod względem ilościowym, jaki i chemicznym, a w ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych uznano za niezagrożoną.

### 3.2.4 Warunki glebowe

Warunki glebowe na obszarze opracowania nie wykazują zróżnicowania przestrzennego. Na obszarze opracowania występują gleby bielicowe i pseudobielicowe (A). Wymienione typy gleb są charakterystyczne dla gleb występujących m.in. na obszarach porośniętych przez lasy iglaste, gdzie dochodzi do procesu bielicowienia. Gleby te zbudowane głównie z piasków luźnych.

Według kompleksu rolniczej przydatności gleb oznaczone są jako lasy (Ls)

[Systematyka gleb Polski według Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z 1989 r. – źródłowe mapy glebowe pochodzą z lat 60 tych ubiegłego wieku).

### 3.2.5 Warunki bioklimatyczne

W systemach regionalizacji klimatycznej Gminę, w zależności od kryteriów i systemów można przydzielić do różnych jednostek. Obszar projektu planu leży w przejściowej strefie wpływów klimatu morskiego znad Atlantyku i Bałtyku oraz kontynentalnego znad Azji. Cechą tego zjawiska jest zmienność i rozmaitość stanów pogody, spowodowana napływem różnych mas powietrza.

W podziale rolniczo-klimatycznym Polski (Romualda Gumińskiego), który bierze pod uwagę cechy klimatu mające wpływ na wegetację roślin, Gmina Kaliska położona jest w dzielnicy pomorskiej. W regionalizacji klimatycznej Polski Alojzego Wosia Gmina leży w regionie wschodniopomorskim. Według W. Okołowicza i D. Martyn (1979) region pomorski charakteryzuje się dużymi opadami rocznymi (450 - 600 mm), średnią temperaturą stycznia w granicach 2 °C -3 °C i średnią temperaturą lipca 18 °C. Na rozmieszczenie opadów silny wpływ wywiera rzeźba terenu i ekspozycja stoków. Najdłuższą porą roku jest zima, której czas trwania wynosi od 80 do 100 dni, lato jest krótkie i trwa od 60 do 85 dni. Krótkie lato powoduje, że okres wegetacyjny nie przekracza 210 dni.

Topoklimaty występujące w najbliższym sąsiedztwie opracowania:

- Topoklimat obszarów leśnych. Podstawowym czynnikiem kształtującym klimat wnętrza lasu jest stopień zwarcia koron drzew, które w znacznej mierze pochłaniają energię, również rodzaj podłoża, na którym rośnie las. Według nomenklatury urządzania lasu, ocenić można, stopień zwarcia koron (poza czasowymi powierzchniami otwartymi: uprawy leśne, zręby, płazowany i halizny) od pełnego do umiarkowanego, a w przypadkach nielicznych, jako zwarcie luźne.

Obszary leśne mają wpływ na zwiększenie opadów w najbliższej okolicy. Pod okapem drzew stężenie dwutlenku węgla może spadać poniżej średniej wartości tego gazu w czystej atmosferze. Wiosną i jesienią drzewostan powoduje zmniejszenie częstotliwości przymrozków.

- Na terenach płaskich - rolniczych wymiana ciepła zależy od rodzaju podłoża (gleb). Gleby nieporowate (pyły, gliny) o dobrej wymianie ciepła są w niewielkim stopniu narażone na występowanie przymrozków zwłaszcza wiosennych lub jesiennych. Tereny te odznaczają się jednak korzystnymi cechami mikroklimatycznymi.

Topoklimat obszarów zabudowanych dotyczy zabudowy zwartej miejscowości Dąbrowa, Strych. Przy niesprzyjającej pogodzie mogą kumulować się tam zanieczyszczenia powstające w procesach spalania w celach grzewczych i przemysłowych, albo naniesione z terenów ościennych. Stagnacja zanieczyszczeń zależy od kierunku wiatru oraz jego prędkości. Ważne jest więc, aby zanieczyszczenia nie pochodziły z uciążliwych zakładów przemysłowych.

### 3.2.6 Struktura biotyczna obszaru opracowania

W obszarze opracowania – całą powierzchnię stanowią według ewidencji gruntów (dz. nr 80 i 93 obręb Dąbrowa) lasy (Ls VI), i drogi (dr-Ls VI). Flora omawianego obszaru kształtowała się w całości pod wpływem działalności człowieka. Na szatę roślinną obszaru opracowania składa się jedno zbiorowisko roślinne - całość analizowanej działki zajmują siedliska silnie nawiązujące do subatlantyckiego boru sosnowego świeżego Leucobryo-Pinetum w wieku 6-8 lat. Jest to uprawa na terenie leśnym po wycince dojrzałej formy tej fitocenozy. Zespół Leucobryo-Pinetum należy do klasy Vaccinio-Pinetum, rzędu Piceetalia abietis i związku Dictano-Pinion. Bór na przedmiotowej działce przed-stawia juwenilną postać zbiorowiska. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna Pinus sylvestris z lokalnie dużym udziałem brzozy brodawkowatej Betula pendula. Warstwa krzewów jest słabo rozwi-nięta,  i reprezentują ją  gatunki, a tworzą ją: jarząb zwyczajny Sorbus aucuparia, brzoza brodawkowa-ta Betula pendula, czeremcha późna Prunus serotina, dąb szypułkowy Qercus robur.

Fotografia własna

Ryc 1. Roślinność na obszarze opracowania

Zespół Leucobryo-Pinetum występuje powszechnie na dużej części niżowych i wyżynnych obszarów Polski. Zasięg zespołu obejmuje ok. 70 % terytorium kraju. Zbiorowisko to nie znalazło się w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Około 8 lat temu las został ścięty. Aktualnie teren ten to obszar w znacznej części zajęty przez uprawę sosny w wieku 6-8 lat z licznym nalotem brzozowym. Niewielka część pozostawiona została bez nasadzenia.  Szata roślinna nie przedstawia szczególnych walorów botanicznych.

Spośród roślin stwierdzonych na terenie projektowanej inwestycji żaden gatunek nie podlega prawnej ochronie gatunkowej.

Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się  w czerwonej księdze, czerwonej liście ani na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych.

W trakcie inwentaryzacji (na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko ) nie odnotowano żadnych gatunków płazów i gadów, stwierdzono natomiast 17 gatunków ptaków, w tym 8 gatunków prawdopodobnie lęgowych: lerka, rudzik, kos, kapturka, piecuszek, zięba, makolągwa i trznadel. W większości stwierdzono gatunki średnio liczne, liczne lub bardzo liczne w Polsce. Jedynie zalatujący krogulec zaliczony został do gatunków nielicznych. Większość obserwowanych gatunków ptaków należy do szeroko rozpowszechnionych w naszym kraju, za wyjątkiem umiarkowanie rozpowszechnionego krogulca i lerki.

Działki nr 80 i 93, obręb Dąbrowa, posiadają niskie walory faunistyczne. W większości stwierdzono tu gatunki zwierząt pospolite i szeroko rozpowszechnione, bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w Polsce. Jedynie zalatujący krogulec należy do gatunków nielicznych, a krogulec i lerka do umiarkowanie rozpowszechnionych. Nie stwierdzono gatunków zwierząt objętych ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej, a także umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Na omawianym terenie stwierdzono dwa terytoria lęgowe lerki, gatunku umieszczonego w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej. Lerka należy w naszym kraju do gatunków licznych, a jej populacja szacowana jest na 270.000 – 490.000 par lęgowych (Chodkiewicz et al. 2015).

### 3.2.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne – diagnoza stanu środowiska

Stan środowiska opracowywanego obszaru wynika z naturalnych uwarunkowań takich jak odporność elementów środowiska, przebieg procesów w nim zachodzących oraz charakteru, długotrwałości i natężenia oddziaływań antropogenicznych. Ogólny stan przekształceń środowiska jest średni. Wyróżnia się kilka czynników wpływających na aktualny stan środowiska omawianego terenu.

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie opracowania mają głównie komunikacja (transport) zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

W przypadku komunikacji zanieczyszczenia powstają wzdłuż dróg a w szczególności wzdłuż drogi krajowej nr 22 i drogi gminnej. Do podstawowych emitowanych zanieczyszczeń zaliczyć możemy: tlenki azotu NOx w przeliczeniu na normowany NO2, tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, ołów, węgiel elementarny. Ograniczenie tego typu uciążliwości jest trudne ze względu na zwiększającą się ilość źródeł spowodowanych zwiększającym się wskaźnikiem posiadania samochodu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Obecnie ten wskaźnik wynosi około 500 samochodów i systematycznie rośnie.

Teren rozcina droga gruntowa gminna. Jest ona wykorzystywana w niewielkim stopniu. Głównie korzystają z niej mieszkańcy wsi Strych, rzadziej wsi Kaliska i Dąbrowa. Ruch pojazdów jest niewielki, co przekłada się na znikomą emisję spalin.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa położona jest w odległości większej niż 300m. Oddziałują one jedynie okresowo głównie w okresie grzewczym. Emitorami są domowe kotłownie na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny, brunatny, olej opałowy, gaz oraz drewno opałowe. Do atmosfery wprowadzanych jest wtedy szacunkowo ok. 60 – 70 % wielkości rocznej emisji dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2 i pyłu ogólnego.

Obszar opracowania należy do strefy pomorskiej, dla której wg Oceny rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2017, wydzielono klasy stref głównie A, czyli strefy, w których poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego. Dla dwóch wartości (PM10, B(a)P) klasy zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy C, w której to poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego. Również wskazuje się niedotrzymanie poziomu długoterminowego dla ozonu (2020r.).

Tab. 1. Klasyfikacja dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy pomorskiej

| Nazwa strefy | Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa pomorska | SO3 | NO2 | PM10 | Pb | PM2,5 | C8H8 | CO | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 |
|  | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A (D2) |

Źródło: raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2017 roku

Uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska są pochodzenia antropogenicznego. Na obszarze opracowania podstawowym źródłem hałasu będzie jest ruch komunikacyjny. Będą to głównie samochody osobowe. Można też wyróżnić samochody dostawcze oraz maszyny i sprzęt rolniczy. Nie ma tu zakładów usługowych i przemysłowych, które powodowałyby oddziaływanie w tym zakresie.

Powszechnie funkcjonuje pogląd o szkodliwości oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie organizmów żywych. Dotychczas przeprowadzone badania nie dostarczyły wystarczających dowodów na to, że pola elektromagnetyczne mogą być przyczyną nowotworów. Oczywiście oddziaływania te zaliczono, pośród wielu innych przyczyn, do powodujących zwiększoną zachorowalność na choroby nowotworowe. Grono naukowców i lekarzy wyraża pogląd, że pole magnetyczne 50/60 Hz jest przypuszczalnym czynnikiem rakotwórczym dla ludzi, ale nie jest to czynnik bezpośredni. Na obszarze opracowania nie występują linie elektroenergetyczne.

### 3.2.8 Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Obszar objęty planem położony jest poza powierzchniowymi oraz punktowymi prawnymi formami ochrony przyrody.

Nie są tu również położone proponowane/projektowane do objęcia ochroną formy.

W celu ograniczenia negatywnych skutków urbanizacji oraz rozwoju zabudowy należy zmierzać do ukształtowania gminnego systemu powiązań ekologicznych zapewniającego trwałość najważniejszych elementów systemu przyrodniczego.

Terenami cennymi przyrodniczo, chronionym w postaci lokalnego korytarza ekologicznego jest dolina rzeki Wierzycy. Korytarz ekologiczny oraz płat ekologiczny zgodnie z obowiązującym studium należą do sieci ekologicznej gminy.

W otoczeniu analizowanego obszaru, zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

- Natura 2000 PLB 220009 Bory Tucholskie, oddalona o ok. 0,4 km w kierunku zachodnim,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, oddalony w kierunku zachodnim o ok. 0,8 km.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009 Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza Krajeńskiego, północna część Doliny Brdy oraz północna Część Wysoczyzny Świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe. Typowy obszar młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzgórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują około 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. W ostoi występuje, co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 107 gatunków ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, tracz długodzioby (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje błotniak stawowy. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) łabędzia krzykliwego (do 400 osobników) i żurawia (do 1800 osobników na noclegowisku). Największe w skali regionu skupienie jezior lobeliowych. Bogata lichenoflora. Dobrze zachowane torfowiska i zbiorowiska leśne.

OChK Borów Tucholskich posiada łączną powierzchnię 65780 ha. Obejmuje kompleksy leśne w południowo - zachodniej części obrębu Starogard w obrębie jezior Sumińskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin, położone przy jego wschodniej granicy. Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami. Dla obszaru obowiązują przepisy Uchwały Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r. (w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016r., poz. 1462).

Obszar położony jest obrębie Głównego Krajowego Północnego korytarza ekologicznego Bory Tucholskie GKPn-16.

### 3.2.9 Obszary o szczególnych walorach użytkowych

Walory ekologiczne określonego terenu są charakterem jego przyrodniczej struktury i rolą w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. Obszar projektu planu odznacza się średnimi walorami przyrodniczymi, przede wszystkim ze względu na zmiany antropogeniczne i zubożenie struktury ekologicznej poprzez użytkowanie leśne.

Elementami dodającymi walorów krajobrazowych jest uprawa sosny w wieku 8-10 lat z licznym nalotem brzozowym. Ważną dominantą przestrzenną jest zbiorowisko subatlantyckiego boru sosnowego świeżego. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna z udziałem brzozy brodawkowatej. Warstwa krzewów jest słabo rozwinięta i reprezentują ją takie gatunki jarząb zwyczajny, czeremcha późna dąb szypułkowy.

W 2016 roku udokumentowano złoża piasku w dwóch polach na powierzchni łącznie 7,7761 ha. Zakres obejmuje działki nr 80 i 93. Zasoby geologiczne złoża wg „Dokumentacji geologicznej” wynoszą ogółem: 875,16 tys. ton.

## Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu

Pozostawienie przedmiotowego terenu bez planu miejscowego spowoduje, że nie będzie możliwe określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej i sposobu postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy (zgodnie z Art.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Ponadto, sytuacja taka utrudni kształtowanie ładu przestrzennego oraz ochronę środowiska.

Obszar przedstawia średnią wartość przyrodniczą. Stan środowiska przyrodniczego omawianego obszaru pozostanie niezmieniony. Tereny leśne pozrębowe, na których planuje się eksploatację kruszywa pozostaną nadal obszarami leśnymi wykorzystywanymi gospodarczo.

W przypadku braku realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niewykorzystane będą złoża kruszywa naturalnego – piasku, które zostały odkryte i udokumentowane. Surowiec ten, niezbędny w budownictwie, nieeksploatowany doprowadzi do jego wzrostu cen i importu z innych terenów w kraju. Ponadto przewiduje się, że wyeksploatowane tereny będą rekultywowane w kierunku rolniczym jako baseny, oczka wodne, stawy rybne z otaczającymi użytkami zielonymi, zadrzewieniem skarp, dlatego też ingerencja w środowisko zostanie zrekompensowana, a złoże wykorzystane.

# Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu w szczególności na obszarach form ochrony przyrody

## 5.1 Problemy ochrony środowiska

Otoczenie projektu planu nie jest zurbanizowane. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza znajduje się kilkaset metrów na północ i południe i nie sąsiaduje z obszarem opracowania. Przez obszar opracowania przebiega droga gminna.

Na stan aerosanitarny niekorzystny wpływ mogą wywierać:

- komunikacja samochodowa w obrębie projektu planu z uwzględnieniem emisji spalin i hałasu do środowiska

- pracujące maszyny na obszarze górniczym

W wyniku prowadzenia działalności w obszarze górniczym zostanie zdjęta warstwa humusowa i nadkład. Tym samym różnorodność biologiczna obszaru zostanie znacznie utracona. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie. Proces ten będzie długotrwały, ale przejściowy do czasu zakończenia rekultywacji i sukcesywnej samoistnej renaturalizacji obszaru.

Na obszarze projektu planu nie przewiduje się trwałych obiektów i urządzeń odprowadzania ścieków sanitarnych ani ścieków technologicznych. Planowane jest zastosowanie toalet przenośnych.

W zakładzie górniczym będą pracowały maszyny o napędzie spalinowym, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych w przypadku wycieku substancji ropopochodnych.

Zagrożeniem dla terenów sąsiednich jest niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru. Przyczynić się może do tego palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych, orz niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych i maszyn.

Na obszarze górniczym występuje ryzyko wystąpienia osuwisk. Wpływ na to mogą mieć czynniki związane z niewłaściwym nachyleniem skarp i zboczy, przekroczeniem dopuszczalnej wysokości skarp oraz innych parametrów wyrobisk (półek ochronnych).

Praca zakładu górniczego jest źródłem emisji hałasu. Według raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „DABROWA” na dz. nr 8 i 93 obręb Dąbrowa wynika, że najbliżej tereny chronione akustycznie znajdują się poza izolinią o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia. Nie przekroczy zatem dopuszczalnych norm hałasu w środowisku.

## 5.2 Problemy ochrony przyrody

Na obszarze projektu planu nie występują formy ochrony przyrody. Obszar objęty opracowaniem przedstawia głównie charakter leśny (teren pozrębowy z lasem młodnikowym). Nie występują tu chronione gatunki roślin. Brak rozpoznania chronionych grzybów.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że żaden zaobserwowanych zwierząt nie znajdowało się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Problemy związane z użytkowanie i wykorzystaniem terenu to:

- przekształcenie szaty roślinnej zwiększający się udział roślinności synantropijnej, w tym ruderalnej

- usunięcie wierzchniej warstwy gleb i zmniejszenie potencjału przyrodniczego;

- przekształcenie krajobrazu - przekształcenie rzeźby terenu (hałdy i odkrywki) - zmiana warunków siedliskowych

W wyniku prowadzenia działalności w obszarze górniczym zostanie zdjęta warstwa humusowa i nadkład. Tym samym różnorodność biologiczna obszaru zostanie znacznie utracona. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie. Proces ten będzie długotrwały, ale przejściowy do czasu zakończenia rekultywacji i sukcesywnej samoistnej renaturalizacji obszaru.

# Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu planu

## 6.1 Poziom międzynarodowy i krajowy

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska na lata 2013-2020 formułuje „VII Program Działań Wspólnoty w zakresie środowiska” (Decyzja NR 1386/2013/UE Dz. Urz. L347 z 28.12.2013, s.171) Jego realizacja ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia.

Cele priorytetowe Siódmego Programu to:

- ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,

- przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną,

- ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu,

- maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej w zakresie środowiska i ochrony klimatu,

- zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast,

- lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i efektywne podejmowanie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu.

Przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska człowieka, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto szczególną uwagę na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju zwrócono w takich dokumentach jak: „Polityka ekologiczna państwa 2030. „Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” i „Strategia gospodarki wodnej”.

Istotne cele ekologiczne zapisane zostały w ratyfikowanych przez Polską konwencjach międzynarodowych i innych dokumentach międzynarodowych, w tym m. in.:

- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975),

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z 1979 r.

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992);

- Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992);

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto (1997);

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.

- Europejska Konwencja Krajobrazowa.

## 6.2. Poziom regionalny

Podstawowe opracowania regionalne, z którymi powiązany jest projekt planu poddany prognozie oddziaływania na środowisko to:

• „Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

• „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”

W Planie przyjęto kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami. Dotyczą one odpadów komunalnych ( w tym ulegających biodegradacji), odpadów niebezpiecznych oraz odpadów pozostałych.

Kierunki działań w zakresie kształtowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi podzielono na: działania ogólne, działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, zbierania i transportu, ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Głównym celem ekologicznym gospodarki odpadami w województwie pomorskim w Planie gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego jest: Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego sytemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania.

Według ww planu obszar Gminy Kaliska obsługiwany jest przez Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie.

# Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko i zabytki związanych z realizacją ustaleń planu

## 7.1. Przypowierzchniowa warstwa litosfery

Główne przekształcenia przypowierzchniowej warstwy litosfery w wyniku realizacji ustaleń projektu planu:

- zwały humusu i odpadu eksploatacyjnego w postaci np. glin

- wytworzenie niecek i obniżeń terenu

Planowana eksploatacja nie wpłynie negatywnie na tereny przyległe w tym na gleby i
szatę roślinną. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje ruchów masowych ziemi
(osuwiska).
Powstające na terenie obszaru górniczego zwałowiska ziemi oraz rekultywacja w
w kierunku rolnym, leśnym, rekreacyjnym lub wodnym mogą być dodatkowym elementem punktowym urozmaicającym antropogeniczny krajobraz.

Na etapie eksploatacji kruszyw ewentualne zagrożenie dla podłoża gruntowego mogą stanowić zanieczyszczenia w trakcie awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu pracujących w obrębie górniczym.

## 7.2 Wody powierzchniowe i podziemne

Podczas eksploatacji piasku w większości przypadków nie napotyka się na wody gruntowe. Na badanym obszarze przewiduje się jednak odsłonięcie pierwszego lokalnego poziomu wodonośnego. Powstaną tu dwa odosobnione niewielkie zbiorniki wodne i nastąpi bezpośredni dostęp do wód zalegających na około 135-136 m.n.p.m. Eksploatacja musi odbywać się w sposób chroniących te wody. Z dokumentacji geotechnicznej złoża wynika, że nie przewiduje się poboru tych wód a stosunki wodne, tj. dynamika, kierunki i reżim przepływu wód podziemnych nie zostaną naruszone. Oznacza to, że nie powstanie lej depresyjny. Również sposób eksploatacji nie pogorszy dotychczasowej jakości wód gruntowych. Eksploatacja złoża nie będzie miała wpływu na wody podziemne, które są oddzielone od poziomu eksploatowanego warstwą glin zwałowych o miąższości 5-10 m. Podczas eksploatacji złoża najistotniejsze jest aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi.

Przedsięwzięciem tym, nie są także zagrożone zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym indywidualne jak i publiczne źródła wody użytkowej.

Wody deszczowe z niezabezpieczonych obszarów przesiąkają do terenu. Czynnością górniczą jest zawsze przyspieszenie infiltracji wód opadowych do poziomu wód podziemnych. Zabezpieczone miejsca przeznaczone do przepompowania paliwa ze zbiorników do maszyn górniczych muszą mieć nieprzepuszczalne podłoże. W przypadku tankowania paliwa do zbiornika urządzenia w polu eksploatacyjnym, miejsce to musi być zabezpieczone pojemnikiem z matą sorpcyjną.

Podczas wydobycia piasku nie powstają żadne ścieki komunalne. Dla potrzeb jednego lub dwóch pracowników. zajmujących się obsługą urządzeń do wydobycia piasku oraz klientów (kierowców aut ciężarowych) wystarczającym rozwiązaniem są toalety mobilne.

Sam proces technicznej eksploatacji nie powoduje zanieczyszczenia gleby w większym nasileniu. Występuje niekiedy lokalne zanieczyszczenie gleby w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropnych z urządzeń wydobywczych i transportowych. Wydobyte warstwy węgla lub piasku i innych surowców mineralnych (z nakładu i przerostów) z obszaru odkrywki powodują jednak nieodwracalne zmiany w budowie geologicznej terenu.

## 7.3 Powietrze atmosferyczne i klimat

W trakcie realizacji ustaleń projektu planu na etapie realizacji wystąpi emisja zanieczyszczeń  i hałasu do powietrza atmosferycznego.

Źródłem emisji zanieczyszczeń i hałasu będą praca sprzętu wydobywczego, oraz samochodów transportowych.

Oddziaływanie hałasu należy oceniać z dwóch aspektów – po pierwsze wpływ hałasu, źródłem którego jest transport (ruch samochodów po drogach komunikacyjnych wokoło rozpatrywanego terenu poza bezpośrednim miejscem eksploatacji, oraz oddziaływanie hałasu wynikającego z technologii eksploatacji (hałas powstający z obszaru wydobycia).

Przy mniejszych przedsięwzięciach eksploatacji piasku przeważa hałas z transportu, hałas powstający z technologii eksploatacji jest mały (pracuje jedna lub dwie koparki w wyrobisku).

Realizacja ustaleń projektu planu przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego. Źródłami zanieczyszczenia powietrza będą spaliny z silników pojazdów poruszających się w obrębie obszaru opracowania. W emisjach z silników spalinowych wyróżniono kilkanaście tysięcy substancji. Istotne, charakterystyczne dla komunikacji substancje chemiczne stanowią: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Proces wydobywszy przyczyni się także do powstawanie pyłu. W raporcie oddziaływania na środowisko złoża „Dąbrowa” przewidziana ruch 19 samochodów ciężarowych dziennie w okresie pracujących dni tygodnia. W wyrobisku będą pracowały maksymalnie 3 maszyny górnicze jednocześnie. Z wykonanych obliczeń wynika, że w przypadku eksploatacji złoża „Dąbrowa” wartości odniesienia substancji do powietrza dla jednej godziny jest dotrzymana i nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Konieczne jest przeprowadzanie zraszania dróg komunikacyjnych i gleb na zwałowiskach oraz dotrzymywania czasowych planów rekultywacji, którego celem jest zwiększenie udziału zieleni. Ogranicza to negatywny wpływ wyrobiska na tereny przyległe. Konieczne jest także bieżące kontrolowanie i zabezpieczanie funkcjonalnego stanu zieleni wokół i na wałach ochronnych. Konieczne jest także dotrzymywanie procedur które eliminują i likwidują możliwość powstania zapaleń i pożarów.

Realizacja ustaleń planu wiąże się z emisją hałasu do środowiska. Będzie on powodowany przez pracę maszyn wydobywczych oraz ruch pojazdów ciężarowych.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (dz. U. Nr 120 poz. 826 z dnia 5.07.2007 r. ze zm.) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej– wynosi w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB w przypadku hałasu powodowanego przez prowadzenie działalności gospodarczej. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości 300 m na północny zachód.

Tab. 2 Dopuszczalne poziomy hałasu powodowane przez drogi, linie kolejowe i pozostałe obiekty i działalności.

| LP | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D | LAeq N | LAeq D | LAeq N |
|  |  | przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej | 55 | 50 | 50 | 40 |
|  | jednorodzinnej |  |  |  |  |
|  | b) Tereny zabudowy związanej ze |  |  |  |  |
|  | stałym lub czasowym pobytem |  |  |  |  |
|  | dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
|  | c) Tereny domów opieki społecznej |  |  |  |  |
|  | d) Tereny szpitali w miastach |  |  |  |  |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej | 60 | 50 | 55 | 45 |
|  | wielorodzinnej i zamieszkania |  |  |  |  |
|  | zbiorowego |  |  |  |  |
|  | b) Tereny zabudowy zagrodowej |  |  |  |  |
|  | c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe |  |  |  |  |
|  | d) Tereny mieszkaniowo-usługowe |  |  |  |  |

Z przedstawionych w raporcie oddziaływania na środowisko obliczeń wynika, że najbloiższe tereny chronione akustycznie znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia.

Na terenach nowego zainwestowania powierzchnia ziemi pokryta głównie zwartą roślinnością zielną z dominującym udziałem traw, i lokalnych zadrzewień zastępowana będzie przez sztuczne powierzchnie, co spowoduje m. in. zmiany warunków termicznych (wzrost temperatury) i wilgotnościowych (spadek wilgotności). Powstające obiekty kubaturowe wpływać także będą na zmiany usłonecznienia i lokalnych warunków anemometrycznych.

## 7.4 Flora fauna i różnorodność biologiczna

Z powierzchni złoża przed rozpoczęciem eksploatacji zostanie usunięta warstwa
humusowa i nadkład. Roślinność, która będzie usunięta z terenu planowanej kopalni, nie
należy do gatunków chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wycinka drzew możliwa jest wyłącznie na zasadach przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55).

Aktualnie część terenu jest zajęta przez uprawę sosny w wieku 8-10 lat z licznym nalotem brzozowym, a niewielka cześć pozostaje bez nasadzenia. Uruchomienie kopalni spowoduje, że z całej powierzchni zostaną usunięte drzewa. Z powierzchni wyrobisk zostanie usunięta gleba wraz z porastająca roślinnością i warstwa nakładowa. Zostaną z nich usypane pasy ochronne. Zmiany te będą miały charakter czasowy do czasu zakończenia eksploatacji i rekultywacji.

Flora terenu leśnego nie przedstawia szczególnych walorów botanicznych. Całość obszaru zajmują siedliska nawiązujące do subatlantyckiego boru sosnowego świeżego.

Wśród roślin występujących na obszarze inwestycji żaden gatunek nie podlega prawnej ochronie gatunkowej ani nie znalazł się w czerwonej księdze, czerwonej liście ani na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych.

Według przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej w większości stwierdzono tu gatunki zwierząt pospolitych i szeroko rozpowszechnionych, bardzo licznych, licznych i średnio licznych.   Jedynie zalatujący krogulec należy do gatunków nielicznych, a krogulec i lerka do umiarkowanie rozpowszechnionych. Nie stwierdzono gatunków zwierząt objętych ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej a także umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Na omawianym terenie stwierdzono dwa terytoria lęgowe lerki, gatunku umieszczonego w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej. Lerka należy w naszym kraju do gatunków licznych a jej populacja szacowana jest na 270 000 – 490 000 par lęgowych. W okolicy znajdują się tereny stwarzające odpowiednie warunki dla bytowania tego gatunku.

Realizacja ustaleń planu nie będzie miała znaczącego wpływu zarówno na ptaki lęgowe, jak i zalatujące na powierzchnię w okresie lęgowym. Nastąpi uszczuplenie miejsc lęgowych pospolitych gatunków ptaków, dla których odpowiednie do bytowania siedliska znajdują się na sąsiadujących terenach leśnych.

## 7.5 Formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000

Obszar objęty planem położony jest poza powierzchniowymi oraz punktowymi prawnymi formami ochrony przyrody.

Nie są tu również położone proponowane/projektowane do objęcia ochroną formy.

Ryc. 2. Obszar opracowania na tle form ochrony przyrody

W otoczeniu analizowanego obszaru, zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

- Natura 2000 PLB 220009 Bory Tucholskie, oddalona o ok. 0,4 km w kierunku zachodnim,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, oddalony w kierunku zachodnim o ok. 0,8 km.

Obszar położony jest obrębie Głównego Krajowego Północnego korytarza ekologicznego Bory Tucholskie GKPn-16

Ryc. 3 Położenie na tle korytarzy ekologicznych.

Opracowanie własne na podstawie www.mapa.korytarze.pl	http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Planowane zagospodarowanie terenu znajduje się na tyle daleko od obszarów Natura 2000, że nie przewiduje się negatywnego oddziaływania.

## 7.6 Krajobraz

Realizacja ustaleń projektu planu spowoduje antropizację krajobrazu i prawie w całości zmianę z charakteru leśnego na tereny o cechach głównie górniczych. Taka sytuacja będzie miała miejsce do czasu rekultywacji terenu.

Krajobraz to przyrodnicza, kulturowa i historyczna charakterystyka określonego miejsca czy obszaru. Krajobraz jest chroniony przed czynnościami, które mogą obniżyć jego estetyczną i wartość przyrodniczą. Oddziaływanie na krajobraz w szczególności pozwolenia na budowę, mogą być wydane jedynie, po przeprowadzeniu oceny wpływu tego przedsięwzięcia na zachowanie ważnych elementów krajobrazowych, obszarów chronionych, kulturowych dominant danego obszaru, charakteru danego terenu. Najważniejszym celem w ramach oceny krajobrazu jest zachowanie charakteru krajobrazu. Jest on reprezentowany przez przyjazność obszaru dla różnych organizmów.

Z powyższych informacji wypływa, że czynności związane z przedsięwzięciami górnictwa odkrywkowego są z reguły elementem zakłócającym na danym obszarze, negatywnie oddziaływującym na środowisko naturalne. Terenom po mniejszych przedsięwzięciach eksploatacji piasku można stosunkowo łatwo przywrócić poprzednią wartość użytkową. (np. przez rekultywacje w kierunku leśnym lub rolnym. Bardzo często obok rekultywacji w kierunku leśnym i rolnym jako optymalny sposób zagospodarowania wyrobiska odkrywkowego, podaje się kierunek wodny. Zalanie wyrobiska może trwać bardzo długo Jest to zależne od wydajności najbliższego odpowiedniego cieku wodnego. (Ocena wpływu górnictwa odkrywkowego na środowisko, Vladimír Lapčík, Marta Lapčíková, 2011)

## 7.7 Ludzie

Jednym z celów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego w ramach planowania przestrzennego jest poprawa ekologicznych warunków Życia ludzi.

Warunki te określone są każdorazowo przez (Przewoźniak 2001, 2002):

- stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, wody,

powierzchnia ziemi);

- jakość wody pitnej i produktów spożywczych;

- warunki bioklimatyczne;

- przyrodnicze zjawiska katastroficzne;

- powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych;

- walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego;

W przypadku obszaru górniczego najbardziej narażona jest sąsiednia zabudowa. O ile istnieją sposoby ograniczenia emisji hałasu poprzez usypanie skarp oraz wprowadzenie zieleni izolacyjnej, to nie jest do końca możliwe ograniczenia pylenia. W zależności od warunków pogodowych takich jak temperatura powietrza, wilgotność, opady, kierunek i siła wiatrów nasilenie pylenia może być różne.

W odniesieniu do najbliższych zabudowań niezbędne będzie wprowadzenie odpowiednich pasów ochronnych, oraz zieleni izolacyjnej.

## 7.8 Zabytki, dobra materialne

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.  z 2020 r. poz. 282) zobowiązuje wszystkich obywateli do ochrony dóbr kultury, natomiast samorząd terytorialny zobowiązuje do zapewnienia w tym celu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych.

Na obszarze projektu planu nie występują obiekty objęte ochroną.

## 7.9 Oddziaływania skumulowane

Obszar, na którym wyznacza się teren eksploatacji kruszyw piasku i żwiru, jest w bardzo niewielkim stopniu zurbanizowany.

Na etapie funkcjonowania obszaru górniczego negatywne oddziaływanie skumulowane to emisja spalin z układu komunikacyjnego oraz emisja z indywidualnych źródeł ciepła obiektów kubaturowych. Są to jedyne możliwe oddziaływania skumulowane

# Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko skutków realizacji planu

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na charakter ustaleń i odległość od granic państwa - ok. 60 km w kierunku północnym (brzeg Zatoki Gdańskiej – granica lądowa) + 12 mil morskich (granica morska).

# Sposoby zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru wynikających z realizacji planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska zawiera liczne ustalenia minimalizujące negatywne przekształcenia środowiska.

Dla dalszego ograniczenia negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na środowisko wskazana jest realizacja następujących działań minimalizujących negatywne oddziaływanie:

- zabezpieczenie gruntu i wód w rejonie obrębu górniczego poprzez stosowanie mat sorpcyjnych przy tankowaniu i naprawach pojazdów i urządzeń

- zdjęcie aktywnej biologicznie warstwy gleby do kształtowania terenów zieleni

- rekultywacja zniszczonych terenów po zakończonym etapie eksploatacji

- w nowych nasadzeniach zastosowanie gatunków adekwatnych siedliskowo, oraz akumulujących zanieczyszczenia gazowe;

- rekultywacja w kierunku rolnym, w tym głównie chowu ryb i ich wędkarskiego połowu, wpłynie na wzbogacenie różnorodności;

- obowiązek zachowania strefy ochronnej od obrzeża wyrobiska odkrywkowego

- zakaz stosowania środków chemicznych na terenie eksploatacji;

- obowiązek zastosowania najlepszej dostępnej techniki (technologii i metody) w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, ograniczających możliwość zanieczyszczenia środowiska

Odległość obszaru eksploatacji kruszyw o około 0,4 km od najbliższych obiektów Natura 2000 pozwala stwierdzić, że oddziaływanie na te tereny jest mało prawdopodobne. Należy stwierdzić, że eksploatacja kruszyw w złożu Dąbrowa

- nie spowoduje trwałego negatywnego oddziaływania na ptaki.

- nie spowoduje dezintegracji obszaru Natura 2000

- nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu

Na opracowywanym terenie znajdują się udokumentowane złoża kruszywa
naturalnego, kopaliną główną jest piasek i żwir. Tylko przeznaczenie w projekcie Planu całego terenu pod eksploatację powierzchniową kruszywa naturalnego umożliwi jego wykorzystanie. W zakresie funkcji terenu nie ma więc rozwiązania alternatywnego. Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz. U. 2019 r poz. 1111 ze zm.) dla terenu górniczego obowiązkowo sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

# Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1945 ze zm.):

W celu ochrony aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.

Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.

Wskazane powyżej przepisy dotyczą m. in. uwzględnienia w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Ponadto na obszarze projektu planu szczególnie istotny będzie stały monitoring:

- wielkości zanieczyszczeń powietrza (pomiary ciągłe),

- Wielkość emisji hałasu,

- poziomu zwierciadła wód podziemnych

- skuteczności zastosowanych środków technicznych zabezpieczających zabudowę mieszkaniową, zagrodową przed ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem z tytułu prowadzonej działalności eksploatacyjnej

# Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków

W trakcie opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska. nie napotkano trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska, obejmuje teren położony na północ od zwartej zabudowy wsi Dąbrowa.

Złoże udokumentowano w dwóch polach na powierzchni łącznie 7,7761 ha. Zasoby geologiczne złoża wg „Dokumentacji geologicznej” wynoszą ogółem: 875,16 tys. ton.

Przedmiotem projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, określenie zasad zagospodarowania terenu, obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej.

Na obszarze projektu planu wydzielone zostały następujące funkcje: PG – teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa; KDD - teren publicznej drogi gminnej

Obszar opracowania położony jest poza formami ochrony przyrody.

W najbliższym otoczeniu obszaru projektu planu znajduje się obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009 w odległości około 0,4 km od obszaru projektu planu. W odległości około 0,8 km występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.

Realizacja ustaleń projektu planu:

- nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt (lokalizacja nowego zainwestowania poza zasięgiem obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009.

- nie spowoduje negatywnego oddziaływania na ptaki, ze względu na ich dużą zdolność adaptacyjną do nowych warunków jak i zdolność do zmiany siedliska;

- nie spowoduje dezintegracji obszaru Natura 2000;

- nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000.

Realizacja ustaleń projektu planu nie wymaga kompensacji przyrodniczej. Po zakończeniu eksploatacji kruszyw niezbędna będzie rekultywacja terenu.

Na obszarze projektu planu nie występują obiekty i zespoły o wartościach historyczno-kulturowych.

Realizacja ustaleń przewidzianych w projekcie planu spowoduje przekształcenia środowiska przyrodniczego, które jest związane z wyznaczeniem obszaru górniczego i eksploatacji piasku. Oddziaływania będą występować w zakresie przekształceń przypowierzchniowej warstwy ziemi, warunków wodnych, szaty roślinnej (likwidacji drzew, krzewów, gleby) oraz krajobrazu.

Przedsięwzięcia związane z wydobywanie kruszyw mogą należeć do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Większość oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko będzie miała charakter bezpośredni, długoterminowy i okresowy. Stałe oddziaływania dotyczyć będą przede wszystkim powstawania emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, pylenia, antropizacji krajobrazu.

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Projekt planu zawiera poprawne ustalenia w zakresie wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska i nie wymaga rozwiązań alternatywnych w tym zakresie.

Skala ogólności zapisów projektu planu w zakresie eksploatacji piasku uniemożliwia częściowo trafną ocenę ich potencjalnej uciążliwości środowiskowej na etapie projektu planu i wskazanie konkretnych, alternatywnych rozwiązań technicznych.

Na obszarze projektu planu, szczególnie istotny jest stały monitoring:

- wielkości zanieczyszczeń powietrza (pomiary ciągłe),

- Wielkość emisji hałasu,

- poziomu zwierciadła wód podziemnych